Гибридный каскадный классификатор по 1250 окнам 16×16

Исправленный поток данных, пространство паттернов и каскад из 3 уровней

Автор: Александр Ланин
Дата: 07.07.2026
Платформа: AMD RX 9070 (16 GB VRAM) · ROCm · HIP · rocFFT

# 1. Поток данных: 1250 окон по дальности

По оси дальности Z = 10000 берём скользящее окно длиной 16 с шагом 8 (overlap 50%). Это даёт 1250 окон (кадров) по дальности.

N_frames = floor((N_Z - W) / s) + 1 = floor((10000 - 16) / 8) + 1 = 1250

16×16×10000  (комплексный тензор)
   → Нарезка с overlap 50%, шаг 8
   → 1250 окон по дальности → 1250 кубов 16×16×16
   → 3D FFT (rocFFT) → спектр 16×16×16
   → Свёртка по kz (max/sum) → 1250 матриц 16×16

# 2. Свёртка по kz и смысл матрицы 16×16

После 3D FFT по кубу 16×16×16 получаем спектр F_n(kx, ky, kz). Для каждого окна n сворачиваем по kz, получая плоскую матрицу энергии 16×16, которая показывает распределение энергии по пространственным частотам (kx, ky).

E_n(kx,ky) = max_{kz} |F_n(kx,ky,kz)|²
или
E_n(kx,ky) = sum_{kz} |F_n(kx,ky,kz)|²

# 3. Пространство паттернов матрицы 16×16

Вход классификатора — матрица 16×16 (256 значений энергии) для каждого из 1250 окон по дальности. Точечная цель даёт доминирующий пик в одном бине (kx*, ky*).

| Фактор | Вариантов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Позиция пика (kx,ky) | 256 | Угловые бины 16×16 |
| Уровень SNR | ~8–10 | от -5 до 25 dB |
| Тип шума | ~3 | тепловой, заградительный, кластерный |
| Уровень помехи | ~5 | 0–30 dB выше шума |
| Итого грубо | ~38k | Реально уникальных паттернов |

# 4. Каскад из 3 уровней по 1250 окнам

Строим каскад "быстро → средне → глубоко", где каждый следующий уровень обрабатывает только кандидатов, отфильтрованных предыдущим.

Уровень 1: быстрый энергетический фильтр (CFAR) → 50–100 кандидатов
Уровень 2: объёмный классификатор 16×16×32 с фильтром-окном → ~5 сложных кандидатов
Уровень 3: глубокий анализ 16×16×256 (MUSIC/ESPRIT + Conv3D) → точная локализация

# 5. Уровень 1: быстрый шумовой фильтр

Для каждой матрицы 16×16 считаем суммарную энергию и сравниваем с адаптивным порогом CFAR по всем 1250 окнам. Большинство окон отбрасывается как шум, в дальнейший анализ идут только окна с энергоаномалией.

E_n = sum_{kx,ky} E_n(kx,ky)
E_n > μ_noise + κ·σ_noise → окно n считается кандидатом
E_n ≤ μ_noise + κ·σ_noise → окно n считается шумом

# 6. Уровень 2: объёмный классификатор 16×16×32

Для каждого кандидата по окну берём расширенный куб 16×16×32 из сырых данных по оси Z с перекрытием, умножаем на диаграммные и временные окна (фильтры), затем выполняем 3D FFT и подаём |F|² на 3D-CNN-классификатор.

z_start = n* × 8 - 8
z_end   = z_start + 32
cube    = volume[:, :, z_start:z_end]   # 16×16×32

g(x,y,z) = f(x,y,z) · w(x) · w(y) · h(z)

# 7. Уровень 3: глубокий анализ 16×16×256

Для небольшого числа сложных кандидатов берём длинные фрагменты 16×16×256 из сырых данных. Здесь применяем классические методы (MUSIC/ESPRIT) и более тяжёлые Conv3D для точной оценки дальности, углов и типа сигнала (цель / заградитель / шум).

# 8. Гибрид трёх ветвей на Уровне 2

На уровне объёмного классификатора можно использовать гибрид из трёх ветвей: Matched Filter (без обучения), компактный MLP/2D-CNN (обучаемый) и автоэнкодер (аномальный детектор на шуме). Их выходы объединяются в единую метрику через веса w1, w2, w3 в зависимости от SNR.

MF_score ∈ [0,1]   # Matched Filter
MLP_prob ∈ [0,1]    # Tiny MLP / CNN
MSE      ∈ [0,∞)    # Autoencoder

final_score = w1·MF_score + w2·MLP_prob + w3·f(MSE)

# 9. Выводы

1250 окон по дальности: Базовая сетка, каждое окно представлено матрицей 16×16 после свёртки по kz.

Каскад из 3 уровней: Позволяет отбрасывать шум на первом уровне и запускать дорогой анализ только для немногих кандидатов.

Ограниченное пространство паттернов: Число реальных вариантов конечно, достаточно синтетического датасета 50–100 тысяч примеров.

Гибрид MF + MLP + AE: Обеспечивает устойчивую детекцию в широком диапазоне SNR и типов помех.

Документ обновлён с учётом дальнейших обсуждений и уточнений, 07.07.2026