Производственные помехи

Классификация для моделирования радарного пайплайна

Контекст: Каскадный 3D FFT-детектор, 1250 окон 16×16 по дальности
Дата: 14.07.2026

# 1. Классификация по происхождению

Все помехи делятся на три ветви: естественные, непреднамеренные индустриальные и преднамеренные. Для моделирования датасета главный интерес представляют непреднамеренные индустриальные помехи и взаимные помехи от других радаров.

Все помехи
├── Естественные (природные)
│   ├── Атмосферные (гроза, осадки)
│   └── Космические (солнечное излучение)
├── Искусственные непреднамеренные (индустриальные)
│   ├── Силовая электроника (VFD, IGBT, инверторы)
│   ├── Электрические разряды (дуга, корона)
│   ├── Высоковольтные линии (ЛЭП)
│   └── Цифровые системы (ПЛК, Wi-Fi)
└── Искусственные преднамеренные
    ├── Другие радары (взаимные помехи)
    └── РЭП (заградительные, точечные)

# 2. Классификация по форме сигнала

Форма сигнала определяет, как помеха проявляется в матрице 16×16 после 3D FFT.

| Тип | Описание | Проявление в 16×16 | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| CW | Узкополосный тон | Один яркий пик в одном бине | A·e^(j2πf₀t) |
| NBI | Полоса < 1 бина | Пик + несколько соседних бинов | Гауссова огибающая |
| PBI | Полоса > 1, < диапазона | Несколько смежных бинов | Прямоугольная полоса |
| BBI | Заградительная широкополосная | Поднятый шумовой пол | N(0, σ²) высокая σ |
| Импульсная | Короткие импульсы | Всплеск во всех бинах | Δ-функция × амплитуды |
| ЛЧМ/chirp | Линейная перестройка | Диагональная полоса kx-ky | e^(j(2πf₀t+πμt²)) |
| Клаттер структ. | Стационарные отражатели | Постоянные пики (kz≈0) | Weibull/K-distr. |
| Клаттер мигающ. | Флуктуирующие отражатели | Пики с малым доплером | K-distribution |

# 3. Классификация по частотному диапазону

| Диапазон | Частота | Основные источники | Опасность для 16×16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленная | 50/60 Гц – 3 кГц | ЛЭП, трансформаторы | Кондуктивная, поднимает пол |
| Суперharmonics | 2–150 кГц | IGBT/VFD (2–16 кГц) | Гармоники в f-области |
| НЧ-ВЧ | 150 кГц – 30 МГц | ИП, корона ЛЭП | Перекрытие с рабочей полосой |
| ОВЧ/УВЧ | 30–1000 МГц | Сварочная дуга, щётки двиг. | Широкополосный шум |
| СВЧ L/S | 1–4 ГГц | Другие радары, Wi-Fi 2.4 ГГц | Прямая интерференция |
| СВЧ C/X | 4–12 ГГц | Другие радары, микровол. линки | Взаимные точечные помехи |

# 4. Главные группы производственных помех

## 4.1 Группа A: Силовая электроника VFD/IGBT  ⚠⚠⚠

Преобразователи частоты (VFD) с IGBT: насосы, вентиляторы, краны, лифты. IGBT переключается с dV/dt ≈ 1–10 кВ/мкс, несущая f_sw = 2–16 кГц генерирует гармонический гребень f_n = n·f_sw до ~1.6 ГГц.
Проводимые: 150 кГц–30 МГц. Излучаемые: 30–500 МГц.

Тип:      гармоническая + широкополосная компонента
f_sw:     2–16 кГц
Гармоники: до 100-й
Амплитуда: -30..-60 дБ относит. несущей
В матрице 16×16: горизонтальная полоса или точечные пики

## 4.2 Группа B: Электрические разряды (дуга, корона)  ⚠⚠⚠⚠

Источники: TIG/MIG-сварка, корона ЛЭП 110–750 кВ, коммутация реле. NIST (2025): TIG-дуга одновременно на 900 МГц, 2.4 ГГц, 5.3 ГГц, ширина 160 МГц на канал. Корона: МГц–1 ГГц, Тричелевские импульсы 10 кГц–10 МГц.

Тип:     импульсный шум (α-stable, α≈1.2–1.6)
SNR дуги: +5..+20 дБ над шумом при 10–30 м
В матрице 16×16: всплески энергии во всех бинах сразу

## 4.3 Группа C: ЛЭП и корона  ⚠⚠

Ток 50 Гц + гармоники до 5000 Гц. В дождь/туман корона расширяется до 500 МГц, амплитуда +10..+20 дБ.

Тип:     аддитивный широкополосный (log-normal амплитуда)
Полоса:  0.15–500 МГц
В матрице 16×16: изотропный фон (все бины равномерно)

## 4.4 Группа D: Электродвигатели  ⚠⚠/⚠⚠⚠

Щёточные DC: искра 1 МГц–1 ГГц (спад -50 дБ/декада). Бесщёточные (BLDC): гармоники VFD/IGBT (см. гр. A). Прямой пуск: только 50 Гц + 3-я, 5-я, 7-я гармоники.

Тип:     смешанный: импульсный (щётки) + гармонический (VFD)
В матрице 16×16: равномерный шум (щётки) или линейка пиков (VFD)

## 4.5 Группа E: Взаимные помехи от других радаров  ⚠⚠⚠⚠⚠

Самая опасная группа — CW-сигнал соседнего радара создаёт один острый пик в матрице 16×16, неотличимый от точечной цели. Поднимает шумовой пол на 5–10 дБ (потеря дальности ~40–60%).

| Сценарий | Тип помехи | Форма в матрице 16×16 |
| --- | --- | --- |
| CW радар скорости | Узкополосная CW | Один острый пик — ИМИТИРУЕТ ЦЕЛЬ |
| Импульсный радар | Импульсные всплески | Случайные пики по всей матрице |
| FMCW другого диапазона | Широкополосная sweep | Диагональная полоса |
| Метеорадар S/C-диапазон | Периодические импульсы | Строчная структура |

## 4.6 Группа F: Клаттер  ⚠⚠/⚠⚠⚠

| Тип клаттера | Доплер | Статистика | Форма в 16×16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наземный | ≈0 | Weibull, K-distr. | Постоянные пики kz≈0 |
| Морской | ±2–10 уз | Weibull (α=1–2) | Кольцеобразная |
| Дождь/осадки | ±5–15 м/с | Rayleigh | Диффузный фон |
| Биоклаттер | ±5–15 м/с | Swerling I/II | Точечные цели |

## 4.7 Группа G: Беспроводные системы  ⚠⚠

Wi-Fi (2.4/5 ГГц) OFDM, полоса 20/40/80 МГц, период фрейма 10 мс — случайные по времени всплески в матрице 16×16.

# 5. Приоритетная таблица моделирования

| Приоритет | Группа | Код | Форма в 16×16 | Опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 🔴 | Взаимный радар CW | INT_CW | Один острый пик | Критическая |
| 2 🔴 | Сварочная дуга | IMP_ARC | Случайные всплески | Очень высокая |
| 3 🔴 | VFD/IGBT гармоники | HAR_VFD | Линейка пиков | Высокая |
| 4 🟡 | Взаимный FMCW-радар | INT_FMCW | Диагональная полоса | Высокая |
| 5 🟡 | Наземный клаттер | CLUT_GND | Постоянные пики kz=0 | Высокая |
| 6 🟡 | Щёточные двигатели | MOT_BRUSH | Равномерный шум | Средняя |
| 7 🟢 | Корона ЛЭП | CORONA_HV | Диффузный фон | Средняя |
| 8 🟢 | Морской клаттер | CLUT_SEA | Кольцеобразная | Средняя |
| 9 🟢 | Wi-Fi/BT | RF_WIFI | Периодические призраки | Низкая |
| 10 🟢 | Осадки/дождь | CLUT_RAIN | Диффузный фон | Низкая |

# 6. Математические модели для синтеза датасета

## 6.1 CW-помеха (INT_CW)

x_CW(t) = A_CW · cos(2π · f_int · t + φ₀)
A_CW: от порога шума до +20 дБ над ним

## 6.2 Импульсная / Дуга (IMP_ARC)

x_imp(t) = Σ_k  A_k · δ(t - t_k) * h(t)
h(t) — экспоненциальный спад τ ≈ 0.1–1 мкс
A_k ~ α-stable (α ≈ 1.4)

## 6.3 VFD-гармоники (HAR_VFD)

x_VFD(t) = Σ_{n=1}^{N} A_n · cos(2π·n·f_sw·t + φ_n) + w_broad(t)
f_sw ∈ [2, 16] кГц

## 6.4 Наземный клаттер (CLUT_GND)

C_gnd(kx, ky) = Σ_m  σ_m · δ(kx-kx_m, ky-ky_m) * G(kx,ky)
G — гауссово размытие, σ_m ~ Weibull (c = 0.5–2.0)

## 6.5 Суммарная модель куба

X_total = X_target + X_thermal + X_VFD + X_IMP + X_CW + X_clutter

| Компонента | p_i (вероятность включения) |
| --- | --- |
| Тепловой шум | 1.0 (всегда) |
| VFD-гармоники | 0.30 |
| Импульс дуги | 0.15 |
| CW чужого радара | 0.10 |
| Наземный клаттер | 0.40 |
| FMCW-помеха | 0.05 |

# 7. Уязвимости пайплайна 1250 × 16×16

## Уровень 1 — энергетический CFAR

• IMP_ARC → ложная тревога (всплеск E_n).
• HAR_VFD → поднимает µ_noise, снижает Pd.
• Нестационарность → медленная адаптация порога.
Решение: OS-CFAR или тест куртозиса вместо CA-CFAR.

## Уровень 2 — Conv3D 16×16×32

• INT_CW → один пик = ложная "цель" для MF и MLP.
• CLUT_GND → постоянные пики в нулевых бинах.
Решение: обучение CNN на примерах с клаттером; AE на чистом шуме.

## Уровень 3 — Conv3D 16×16×256

• INT_FMCW → диагональная "рельса" видна при длинном окне.
• Медленный клаттер → длинное окно разделяет клаттер и медленную цель.

# 8. Рекомендуемый состав датасета (~79 000 примеров)

| Класс | Примеров | Параметры вариации |
| --- | --- | --- |
| Чистый шум | 15 000 | Уровень ±10 дБ |
| Цель в шуме | 15 000 | SNR = -5..+25 дБ, все 256 бинов |
| Цель + VFD | 10 000 | f_sw = 2–16 кГц, уровень -30..-60 дБ |
| Цель + CW-помеха | 8 000 | f_int случайная, A_CW = -5..+15 дБ |
| Цель + клаттер | 10 000 | σ_clutter Weibull, SCR = 0..+30 дБ |
| Цель + импульс дуги | 5 000 | t_arc случайные, α-stable |
| Только клаттер | 5 000 | Разные типы отражателей |
| Только VFD | 5 000 | Без цели |
| Только дуга | 3 000 | Разные интенсивности |
| Только CW | 3 000 | Имитация точечной цели |
| ИТОГО | ~79 000 | — |

# 9. Выводы

Три критически опасных группы: CW-помеха (имитатор цели), дуга (срыв CFAR), VFD (деградация шумового пола).

VFD/IGBT — самый распространённый: В промышленной зоне: IGBT dV/dt ~ 1–10 кВ/мкс, гармоники до 1 ГГц.

CW от соседнего радара: Один яркий пик в матрице 16×16, неотличим от цели без анализа нестационарности.

Наземный клаттер: Нулевые доплеровские бины, модель Weibull/K-distribution.

Уровень 1: Рекомендуется OS-CFAR + тест куртозиса против импульсных разрядов.

Автоэнкодер Уровня 2: Обучать на шуме + VFD-фоне без целей; дуга и CW будут аномалиями.

Документ составлен 14.07.2026 в рамках разработки гибридного каскадного детектора.