# Устройство ECCM 3FFT — перечень блоков (22 позиции)

Рабочий перечень под заявку zayavka_USTROJSTVO.md. Нумерация сквозная, соответствует фиг. 1 (блоки 1–20) и фиг. 2 (блоки 3, 5, 8–10, 13, 14, 21, 22).

1 — Блок управления системой. Задаёт тип зондирующего сигнала (ЛЧМ / АМ / ФМ), его параметры и время воздействия на объект; принимает от блока 4 разреженную матрицу токенов для целеуказания и формирования следующего такта.

2 — Радиочастотный тракт. Цифро-аналоговое формирование зондирующего сигнала, излучение и приём активной фазированной антенной решёткой, аналого-цифровое преобразование, децимация с заданным шагом и — для ЛЧМ — гетеродинное сжатие (дечирпирование).

3 — Блок записи данных на ГПУ. Приём данных по оптическому каналу через приёмный канал и запись массива Q антенн по l комплексных отсчётов (Q·l, каждый отсчёт — два вещественных числа) последовательно по антеннам; раздача данных на соответствующий интерфейсный блок по типу сигнала. В исполнении с несколькими вычислителями приёмных каналов несколько, каждый конструктивно сопряжён со своим вычислителем (общий интерфейс, общий узел памяти) и принимает свою подрешётку элементов решётки; блок 3 каждого вычислителя пишет данные непосредственно в его память, минуя общий буфер управляющей машины.

4 — Блок управления потоком данных и алгоритмами на ГПУ. Задаёт, какой интерфейс работает, размеры и позиции обработки; собирает результаты и передаёт разреженную матрицу токенов в блок 1. В распределённом исполнении дополнительно задаёт расписание перераспределения и размер порции (блоку 21) и глубину участка группировки (блоку 22).

5 — Интерфейс ЛЧМ. Дальностное преобразование Фурье по каждому каналу после дечирпирования; формирует ось дальности. Шкала односторонняя: число различимых бинов вдвое меньше размера преобразования.

6 — Интерфейс АМ. Формирование объёмного участка «апертура×апертура×дальность» (i×j×L) из массива Q·l с перекрытием по дальности; размеры участка и перекрытие регулируются. При необходимости выполняется смешанный анализ участками разного размера: на участках, где в предыдущем такте было пусто, берут крупные, чтобы не потерять одиночный всплеск.

7 — Интерфейс ФМ. Спектр принятого сигнала (преобразование Фурье принятых лучей).

8 — Формирование апертуры. Переформатирование Q·l в апертуру i×j на каждый бин дальности (тракт ЛЧМ).

9 — Угловое 2D-БПФ. Двумерное угловое преобразование Фурье на каждом бине дальности. Обе оси обрабатываются независимо: взвешивание по действительно имеющимся элементам → дополнение нулями до степени двойки → своя угловая шкала по каждой оси. При оси свыше нативного размера матричной операции — блочная раскладка на нативные блоки с промежуточными поворачивающими множителями и вторым уровнем сложения; число уровней = отношение размера оси к нативному.

10 — Токенизация ЛЧМ. Свёртка углового спектра в структурный токен по страддл-инвариантным признакам (пиковое отношение, мера разреженности, доля и интегральное отношение лепестков, максимум к среднему, полная энергия), нормированным на число угловых ячеек, на основе предобученной нейросети (функция классификатора-гейта). Второй выход — перечень участков, отнесённых к содержащим отклик, в блок 21.

11 — Объёмное 3D-БПФ. Трёхмерное преобразование Фурье на каждом объёмном участке (тракт АМ), удерживающее все выходы преобразования по третьей оси участка.

12 — Токенизация АМ. Свёртка объёмного спектра в токен по тем же инвариантным признакам, обобщённым на объём (нейросеть-гейт).

13 — Причинностный арбитр. Разбор разреженной матрицы токенов: окончательная метка «истинная/ложная цель» по правилу ближнего по дальности члена причинностной группы (передний край, τ≥0) и/или согласования с текущим кодом; отнесение сцены к четырём классам и признак необходимости углублённого исследования. В распределённом исполнении размещается на выделенном вычислителе.

14 — Объёмный добор (LSTM). Уточнение углов и тонкой дальности трудного кандидата по объёму посредством рекуррентной нейросети; характеристика помехи (заградка / гребёнка). В распределённом исполнении — на выделенном вычислителе.

15 — Опорный код. Формирование сопряжённого опорного сигнала m-последовательности агильной длины (2⁸…2²⁰, меняющейся от такта к такту) на число принятых точек.

16 — Циклические сдвиги. Формирование векторов циклических сдвигов опоры (гипотезы задержки / дальностные стробы).

17 — Спектр опор. Вычисление спектра опорных векторов.

18 — Сопряжённое перемножение. Перемножение спектра опоры и спектра принятого сигнала.

19 — Обратное БПФ (IFFT). Обратное преобразование Фурье произведения → корреляционный отклик.

20 — Токенизация выхода коррелятора. Извлечение 3–5 наибольших значений отклика (положение пика соответствует дальности); формирование массива структур об объекте.

21 — Блок конвейерного перераспределения. Делит бины дальности на непрерывные блоки равной длины по номеру бина (первый вычислитель — блок от нулевого бина, каждый следующий — очередной блок той же длины) и набирает свой блок порциями, получая недостающие каналы от одноимённых блоков остальных вычислителей. Совмещает передачу очередной порции с обработкой предыдущей блоками 8–10 того же вычислителя. Размер порции задаёт блок 4 из условия «время передачи порции ≤ время её обработки». Расписание задаётся до начала такта и в течение такта не пересчитывается. Работает в два прохода: первый — обмен суммарными выборками от блока 22 (объём меньше в D раз), по собранной полной апертуре блоки 8–10 выносят предварительное решение; второй — обмен полными данными от блока 5 только по участкам, отнесённым к содержащим отклик (перечень приходит со второго выхода блока 10). При одном вычислителе вырождается в локальную пересборку данных, конвейер сохраняется. В кластерном исполнении вычислители сгруппированы в узлы, соединённые сетью с прямым доступом к памяти: обменные интерфейсы блоков 21 разных узлов соединены через эту сеть, межузловое перераспределение ведётся по тем же правилам (непрерывные блоки, порции, статическое расписание, два прохода), а принятые данные между узлами не передаются — разделение потока выполнено на входе трактом 2.

22 — Блок группировки и поканального суммирования по участкам дальности. Группирует бины дальности в участки глубиной D и складывает по оси дальности отсчёты только своих каналов внутри участка. Операция поканальна — апертуры не требует, поэтому выполняется до обмена, на том вычислителе, где канал принят; вместо D бинов на участок остаётся одна суммарная выборка. Складывание есть удержание нулевого выхода преобразования Фурье по оси дальности — того же преобразования, все выходы которого удерживает блок 11. Глубину D задаёт блок 4 как наименьшую из ограничений по энергетическому запасу (убывает с дальностью) и по разрежённости обстановки; при заградительной помехе укрупняет либо отключает группировку.