# Дополнение к пакету от 09.08.2026 — кластерное исполнение

Дата: 2026-08-17 · Кому: патентному поверенному, в дополнение к письму от 09.08.2026. Причина: в редакции 09.08 распределённое исполнение доведено только до уровня «несколько вычислителей одной машины». Уровня «узлы, соединённые сетью» в заявках не было ни в описании, ни в формуле, ни в уровне техники. Настоящее дополнение этот пробел закрывает. Обоснование по существу — ../cluster_10x6_mi100_interconnect_2026-08-14.md.

## 1. Что изменено в текстах

| Документ | Изменение |
| --- | --- |
| zayavka_SPOSOB.md | уровень техники — два абзаца (/11/, /12, 13/); сущность — абзац о группировке в узлы; описание — подраздел «Кластерное исполнение»; новый п. 14; литература — источники 11–13 |
| zayavka_USTROJSTVO.md | уровень техники — абзац; описание — два абзаца после «Число вычислителей является параметром устройства»; новый п. 13; реферат — одно предложение |
| formula_izobreteniya.md | свод: строка С.14, строка У.13, карта «признак → уровень техники», счётчики пунктов |
| bloki_ustroystva_20.md | блок 21 — межузловой режим (новых позиций не вводится) |

Перенумерация. Способ: было 19 пунктов (независимые 1 и 17) → стало 20 (независимые 1 и 18); прежние 14–19 сдвинуты в 15–20. Устройство: было 15 → стало 16; прежние 13–15 сдвинуты в 14–16. Внутренние ссылки формул и колонка «зеркало в способе» в своде выправлены.

Чертежи не менялись. Кластерное исполнение — это фиг. 5 (распределённое осуществление), прочитанная на уровень выше; новых позиций и новых блоков не вводится. Если поверенный сочтёт нужным, отдельная фигура «узлы + сеть» может быть добавлена, но признак от неё не зависит.

## 2. Существо добавленного

Вычислители группируют в узлы, соединённые между собой сетью с прямым доступом к памяти. Каждый узел принимает свою часть подрешёток собственными приёмными каналами и обрабатывает её самостоятельно. Ключевых утверждений три:

Сырые принятые данные между узлами не передаются — разделение потока выполнено на входе

(каждому узлу его подрешётки по своим линиям).

Межузловое перераспределение ведут по тем же правилам, что и внутриузловое — непрерывные

блоки бинов, порции с совмещением передачи и счёта, расписание, заданное до начала такта, и два прохода (суммарные выборки участков → полные данные только участков с откликом).

Наверх идут токены, а не данные — разреженные матрицы токенов всех узлов сводят на один

выделенный узел.

Признак масштабируемости формулируется как отсутствие изменения способа: иерархия «вычислитель → узел → совокупность узлов» обслуживается одним порядком действий, меняется только число узлов.

Почему это не «просто больше железа». На межузловой сети ограничение объёма обмена перестаёт быть выигрышем по времени и становится условием осуществимости: пропускная способность межузловой сети на порядок ниже внутриузловой, и полный слепой обмен в рабочий такт не укладывается, тогда как двухпроходный — укладывается. Это довод в пользу того, что заявленный механизм гейтирования обмена имеет технический эффект, не сводимый к организации вычислений.

## 3. Уровень техники — что добавлено и почему именно это

Добавлено до экспертизы, чтобы источники не были предъявлены нам:

US10627480B2 (Texas Instruments, «Distributed radar signal processing in a radar system»,

приоритет 17.07.2014) — родитель US11796628B2, уже фигурирующего в пакете. Сверено по первоисточнику: независимый пункт — несколько радарных СнК, дальностные БПФ локально, угловые БПФ на отдельном центральном процессоре; в описании (фиг. 9) — частичное обнаружение объектов на СнК с передачей центральному процессору только результатов обнаружения.

CHIME Pathfinder / kotekan (arXiv:1503.06189, 1503.06202, 2015) — сверено по тексту:

ПЛИС-перестановка потоков, каждому узлу — все входы своей полосы частот, приём прямой записью DMA в заранее размеченное кольцо, минуя копирование средствами ОС.

Tianlai (arXiv:2406.19013) — та же архитектура: ПЛИС-приём + кластер ГПУ + коммутируемая

сеть 10G (по реферату; полный текст не сверялся — отмечаю явно).

⚠️ Наиболее опасен US10627480B2, а не астрономические кластеры: частичное обнаружение с передачей только обнаруженного — ближайшее к нашему гейтированию из известного.

## 4. Линия защиты (предлагаемая, прошу оценить)

| Их решение | Наше отличие |
| --- | --- |
| TI: угловое БПФ централизовано на выделенном процессоре | угловое преобразование не централизовано и не разделяется: срез собирается целиком на одном из равноправных вычислителей, обмен стоит на шве между двумя БПФ |
| TI: отбор передаваемого — пороговое обнаружение после полной обработки каждого канала | решение выносится до обмена, по участку глубины D, одним угловым преобразованием над суммарной выборкой, тем же токеном и тем же классификатором-гейтом, что и в основном тракте; второй проход идёт по тем же, уже принятым данным, без повторного приёма |
| CHIME/Tianlai: состав раздачи задан заранее, от сцены не зависит | объём межузлового обмена зависит от содержания сцены (гейтирование тем же токеном) |
| Все трое: решения о цели не выносят | причинностный арбитр как потребитель обмена; наверх идут токены |

То есть кластерный пункт не самостоятелен: он опирается на признак (б) независимого пункта (токен вместо полной угловой карты) и на уже заявленный двухпроходный обмен. Отдельно взятый — уязвим, и мы это признаём.

## 5. Открытые вопросы

Единство изобретения. Кластерный пункт — тот же риск, что и пп. 10–13 в письме от 09.08,

в увеличенном масштабе: эксперт может квалифицировать его как решение из области параллельных вычислений. Прошу оценить, удержится ли он в связке с признаком (б).

Альтернативный вариант разделения потока — по полосам частот биений (каждому узлу все

элементы решётки в его полосе, межузловое перераспределение исчезает). Внесён в описание обеих заявок как вариант осуществления; его реализуемость зависит от возможности устройства первичной обработки адресовать пакеты по диапазону частот — на нашем железе не проверено. Если вариант не подтвердится, он остаётся в описании как альтернатива и на объём притязаний не влияет.

Числовые оценки времени обмена (порядок десятков миллисекунд для слепого обмена против

единиц для двухпроходного на сети 100 Гбит/с) в текст заявок не внесены — они получены арифметически для конкретной конфигурации и моделированием не подтверждены. В заявках утверждение сформулировано качественно.

Tianlai по полному тексту не сверялся (только реферат).

Дополнение подготовлено 2026-08-17. Тексты заявок в этой папке уже содержат все перечисленные изменения; отдельного «списка правок» внутри самих заявок нет — по соглашению пакета.