# Формула изобретения (рабочий свод)

Якорь пакета. Описание в заявках обязано поддерживать каждый признак формулы. Первоисточник точных формулировок — zayavka_SPOSOB.md и zayavka_USTROJSTVO.md; здесь — сжатый каркас для сверки и для работы с поверенным. Финальную редакцию визирует патентный поверенный.

## Обозначения

Q — число антенн (массив Q·l); l — комплексных отсчётов на антенну; N — отсчётов после дечирпа; i, j — числа элементов решётки по двум осям апертуры (Q = i·j); i_пад, j_пад — размеры осей после дополнения нулями до степени двойки; M = i_пад·j_пад — число угловых ячеек; L — глубина объёмного участка; D — глубина участка группировки бинов дальности; m — нативный размер матричной операции; k_x, k_y — номера угловых бинов; K — число гипотез задержки; S — число лучей опроса.

## Способ — 20 пунктов, два независимых (1 и 18)

### С.1 (независимый) — дальностно-разрешённый тракт

За каждый рабочий такт: (а) излучают широкий ЛЧМ, принимают элементами АФАР, дечирпируют с получением N отсчётов и формируют массив «апертура×апертура×дальность» i×j×N двумя раздельными преобразованиями Фурье — глобальным дальностным по быстрому времени и поячеечным угловым на каждом бине; по каждой оси апертуры перед угловым преобразованием — взвешивание по действительно имеющимся элементам, затем дополнение нулями до степени двойки, затем своя угловая шкала; (б) полную угловую карту среза заменяют структурным токеном — ярчайшие пики + вектор страддл-инвариантных признаков; (в) срез относят к классу нейросетевым гейтом, а принадлежность истинной/ложной цели устанавливает причинностный арбитр (ближний член причинностной группы при τ ≥ 0 и/или согласование с текущим кодом); (г) по матрице токенов формируют целеуказание и излучают многолучевой агильный ФМ-зонд с кодом переменной длины 2ⁿ, меняющимся от такта к такту.

Ядро новизны — совокупность (а)+(б)+(в)+(г). Дробление недопустимо: каждый элемент по отдельности бьётся уровнем техники.

### Зависимые от С.1

| № | Признак |
| --- | --- |
| 2 | Токен: до 5 пиков (координаты, амплитуда, кромка) + 6 признаков (PR, Хойер, доля лепестка 3×3, интегральное отношение при охране 5×5, max/mean, полная энергия); зависящие от размера карты — нормированы на M |
| 3 | Устойчивое обнаружение пиков — OS-CFAR по угловой координате |
| 4 | Арбитр применяют в области самозащитной помехи; уводящую на ином носителе разделяют по свежести кода и угловому разнесению |
| 5 | Гейт — 3 класса (шум / собранный / размазанный); 4 класса сцены — вторым проходом по профилю токенов вдоль дальности |
| 6 | Корреляция через БПФ по K сопряжённым опорам для S лучей, батчинг по свободной памяти; на выходе ОБПФ — вторичные токены из 3–5 максимумов |
| 7 | На трудных кандидатах — резидентная сеть LSTM/GRU над потоком токенов, не над сырыми данными |
| 8 | Формирование секции углового среза, свёртку секции в токен и классификацию — в памяти рабочей группы, во внешнюю память выгружают только токен; размер секции согласован с нативным размером m; угловое преобразование — на матричных блоках |
| 9 (от 8) | При оси свыше m — блочная раскладка: нативные блоки + промежуточные поворачивающие множители + второй уровень сложения; число уровней = отношение размера оси к m; при оси не свыше m — одна матричная операция |
| 10 | Приём несколькими каналами, каждый сопряжён со своим вычислителем и берёт свою подрешётку, запись прямо в его память; дальностное БПФ — параллельные преобразования; по их завершении данные перераспределяют; угловое преобразование не разделяют — срез формируют целиком на одном вычислителе |
| 11 (от 10) | Перераспределение порциями с совмещением передачи очередной порции с обработкой предыдущей; размер порции — из условия «время передачи ≤ время обработки» |
| 12 (от 10) | Бины делят на непрерывные блоки равной длины по номеру; расписание задают до начала такта и в течение такта не пересчитывают |
| 13 (от 10) | Матрицы токенов сводят на один выделенный вычислитель — там арбитр и последовательностная сеть |
| 14 (от 10) | Кластер: вычислители группируют в узлы, соединённые сетью с прямым доступом к памяти; каждый узел принимает свою часть подрешёток своими каналами; сырьё между узлами не передают; межузловое перераспределение — по тем же правилам (непрерывные блоки, порции, статическое расписание); токены всех узлов — на один выделенный узел |
| 15 | Бины группируют в участки глубиной D; предварительное решение: складывают по дальности поканально, над суммарной выборкой — одно угловое преобразование, свёртка в тот же токен, отнесение тем же гейтом; шум не обрабатывают, отклик разбирают поячеечно по всем D. Поячеечная обработка — частный случай при D = 1 |
| 16 (от 15) | Складывание = удержание нулевого выхода БПФ по оси дальности; D — наименьшее из ограничения по энергетическому запасу (убывает с дальностью) и по разрежённости (равенство затрат проходов при D = √(N_бин/T)) |
| 17 (от 10 и 15) | Складывание — на том вычислителе, где канал принят, до обмена; перераспределение в два прохода: суммарные выборки (объём меньше в D раз) → предварительное решение → полные данные только участков с откликом |

### С.18 (независимый) — объёмный примитив с переменной размерностью

Излучают зондирующий сигнал, размещают принятые данные в памяти ГПУ и в пределах одного такта из одних и тех же данных, не пересылая их повторно, формируют объёмные участки i×j×L произвольного размера, шага и положения, изменяя глубину L в течение того же такта: грубый проход участками увеличенной глубины с 3D-БПФ → отбор ограниченного числа ярчайших выбросов → тонкий добор ТЕХ ЖЕ участков участками уменьшенной глубины; каждый участок сворачивают в токен по признакам, обобщённым на объём, с 3D-пороговым обнаружением; метку выносит тот же причинностный арбитр.

### Зависимые от С.18

| № | Признак |
| --- | --- |
| 19 (замок единства) | Объёмные признаки: лепесток 3×3×3, охрана 5×5×5, OS-CFAR по объёму; токен совпадает с токеном по п. 1; двумерная токенизация — частный случай объёмной при `L = 1`; 3D-БПФ по третьей оси удерживает все выходы, тогда как складывание по п. 15 удерживает нулевой выход того же преобразования |
| 20 | При сплошном проходе мелким шагом добор не выполняют; пустой в предыдущем такте участок пропускают; участок, где отклика долго не было, обрабатывают участком увеличенной глубины |

## Устройство — 16 пунктов, один независимый

У.1 (независимый). Радиочастотный тракт (2) с АФАР, АЦП, децимацией и гетеродинным сжатием + вычислитель на ГПУ, содержащий: блок записи (3); сменные интерфейсные блоки по типу сигнала — ЛЧМ (5) с блоками апертуры (8) и углового 2D-БПФ (9), АМ (6) с блоком объёмного 3D-БПФ (11), ФМ (7); блок (9) обрабатывает обе оси апертуры независимо — взвешивание по действительно имеющимся элементам, дополнение нулями до степени двойки, отдельная шкала по каждой оси; блоки токенизации (10, 12) по страддл-инвариантным признакам, нормированным на число угловых ячеек, на предобученной сети-гейте; причинностный арбитр (13); коррелятор ФМ (15–20); блоки управления (1) и (4). Выход всех трактов — единая разреженная матрица токенов.

| № | Признак | Зеркало в способе |
| --- | --- | --- |
| 2 | Код 2⁸…2²⁰, меняющийся от такта к такту | — |
| 3 | Обработка секции в памяти рабочей группы, во внешнюю память — только токен; преобразования на матричных блоках | С.8 |
| 4 (от 3) | Блок (9): блочная раскладка при оси свыше m, число уровней = отношение размеров | С.9 |
| 5 | Блок объёмного добора (14) на рекуррентной сети | С.7 |
| 6 | АМ-блок (6): объёмный участок произвольного размера и положения; 2D — частный случай при L = 1 | С.19 |
| 7 (от 6) | Адаптивная нарезка одних и тех же данных: грубый проход → отбор → тонкий добор | С.18, С.20 |
| 8 | Блок (4) передаёт матрицу токенов в блок (1); блок (1) формирует целеуказание и следующий такт | С.1(г) |
| 9 | Блоки (10, 12) — 3 класса; арбитр (13) и добор (14) — 4 класса сцены | С.5 |
| 10 | Несколько приёмных каналов и столько же сопряжённых вычислителей, каждый со своей подрешёткой, запись прямо в свою память; блоки (5) работают параллельно; блок (9) между вычислителями не разделён | С.10 |
| 11 (от 10) | Блок 21 — конвейерное перераспределение: непрерывные блоки, порции, совмещение передачи со счётом, статическое расписание | С.11, С.12 |
| 12 (от 10) | Блоки (13) и (14) — на выделенном вычислителе, входы от блоков (10) всех вычислителей | С.13 |
| 13 (от 11 и 12) | Кластерное исполнение: вычислители сгруппированы в узлы, соединённые сетью с прямым доступом к памяти; свои каналы и свой блок 21 в каждом узле; межузловой обмен — по тем же правилам, что внутриузловой; принятые данные между узлами не передаются; выделенный вычислитель (13, 14) — на одном из узлов | С.14 |
| 14 (от 11) | Блок 22 — группировка и поканальное суммирование до обмена; складывание = нулевой выход БПФ, все выходы которого удерживает блок (11) | С.15, С.16, С.17 |
| 15 (от 14) | Блок 21 — два прохода: суммарные выборки → предварительное решение → полные данные только отобранных; перечень со второго выхода блока (10) | С.17 |
| 16 (от 14) | Глубину D задаёт блок (4) по энергетическому запасу и разрежённости; при заградке — укрупняет либо не применяет | С.16 |

## Карта «признак → уровень техники» (для поверенного)

(а) два раздельных БПФ дальность/угол — близко: EP0097490A2, CN101441271A. Новизна не в самих двух БПФ.

(б)+(в) ИИ-классификатор на радарном кубе — близко: US10962637B2, US12181562. Отличие — токен из страддл-инвариантных признаков + гейт/арбитр, а не end-to-end сеть.

(г) целеуказание/планирование пучка ИИ — близко: US11747438. Отличие — управление именно агильным FM-m из матрицы токенов.

п. 10–14: распределённое и кластерное исполнение — близко: US11796628B2 и US10627480B2 (TI, семья, приоритет 2014) — там угловое БПФ централизовано на выделенном процессоре, а отбор передаваемого делают пороговым обнаружением после полной обработки каналов; CHIME Pathfinder / kotekan (arXiv:1503.06189, 1503.06202, 2015) и Tianlai (arXiv:2406.19013) — corner-turn коммутируемой сетью, узлу — своя полоса, приём прямой записью в размеченное кольцо, но состав передачи задан заранее и от сцены не зависит. Отличие: там угловое БПФ централизовано на отдельном процессоре и обмен полный; у нас угловое БПФ распределено, централизован только арбитраж, а на него идут токены, и обмен гейтируется (п. 14, 16).

п. 9: блочная раскладка — общеизвестный алгоритм (Cooley–Tukey 1965, Bailey 1990), заявляется не сам алгоритм, а его применение для удержания вычисления на нативном матричном блоке при апертуре произвольного размера; поэтому пункт зависимый от п. 8.

п. 14, 17: грубый проход → отбор → тонкий добор — близко: US11808881B2 (Arbe). Отличие: у нас один набор данных перенарезается, а не два кадра разного разрешения, и решение выносит тот же токен и тот же арбитр.

Прототип: RU2549375C1.

Вывод для защиты: новизна держится на СОВОКУПНОСТИ. Отдельно взятые п. 9, 10–14 уязвимы — их удерживают связкой с признаками (б) и (в) независимого пункта.

## Статус

Патентная чистота по классам G01S 7/36, 7/292, 7/41, 7/38, 7/2813; H04K 3/22, 3/25 — за Alex'ом.

Достаточность раскрытия — раскрываем полно; перечень страддл-инвариантных признаков, токен,

арбитр, тензорная обработка, распределённое исполнение описаны без сокрытия.

Единство изобретения — два независимых пункта (1 и 18) связаны общим токеном и общим арбитром;

замок — п. 19. Кластерный п. 14 удерживается связкой с признаком (б) независимого пункта.