# Глава 1. Задача и модель угрозы

## 1.1. Задача

Моностатический UHF-радар (~0.5 ГГц) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) должен надёжно распознавать истинную цель на фоне самоприкрывающих помех и выдавать целеуказание. Приоритеты — в порядке: надёжность распознавания → скорость обработки → красота (единство) решения. Радар использует два основных зонда: широкий ЛЧМ для поиска («куда смотреть») и агильный фазоманипулированный FM-m для адресного многолучевого опроса площадей кандидатов; опционально — лёгкий амплитудно-модулированный (AM) зонд для быстрого грубого присутствия «есть/нет + где» перед точным трактом (глава 4-бис). Ключевая черта решения — одно ядро обработки со сменным интерфейсом под тип сигнала (глава 0).

## 1.2. Модель угрозы — самоприкрытие

Основная угроза — помеха, излучаемая с носителя самой цели (самоприкрытие):

- DRFM/ISRJ — гребёнка ложных целей, часто ярче истинной;

- SMSP — размытие спектра;

- заградительная (шумовая по полосе);

- RFI — сторонний непрерывный источник.

Ключевая трудность: по одному угловому срезу отклик ретранслятора структурно не отличается от отражения цели. Нужен различитель, устойчивый к адаптивному противнику, а не только к энергетике.

## 1.3. Прототип и его предел

Прототип RU2549375C1 (подавление активной помехи двумя каналами — основным и вспомогательным — с корреляцией для компенсации в главном луче) самоприкрытие не тянет: он рассчитан на геометрию отдельного постановщика, а структурного различителя «цель/ложь» в нём нет.

## 1.4. Наш ответ

Ядро решения — один объёмный примитив, инвариантный к типу сигнала. Общий куб «угол×угол×дальность» сворачивается в матрицу токенов (главы 4, 4-бис); лёгкий ИИ-гейт и физический причинностный арбитр — передний край τ≥0 и свежесть кода (глава 5) — выделяют истинную цель; из матрицы токенов формируется многолучевой агильный опрос FM-m (главы 6, 8). Куб заполняет сменный интерфейс под сигнал: ЛЧМ — дальностно-разрешённо (глава 3), AM — грубым скользящим 3D-FFT для быстрого «есть/нет + примерно где» (глава 4-бис). Дешёвый инвариант гейтит дорогой агильный зонд; физика — арбитр, нейросеть — адъюнкт; ядро — одно, интерфейс — сменный.