# Глава 4-бис. Ядро: унифицированный объёмный примитив

Это ядро всего решения, к которому главы 3–4 — лишь один частный интерфейс. Токен формируется на объёме (куб «угол×угол×дальность»), а способ заполнить объём — сменный интерфейс (фронтенд) под тип сигнала. Над кубом работает один токенизатор, безразличный к тому, чем куб заполнен. Плоская токенизация главы 4 — частный случай при L = 1. В этом стержень: одно ядро — много интерфейсов.

## 4-бис.1. Единый куб «угол × угол × дальность»

Общий интерфейс — объём 16×16×L (апертура × апертура × дальность). Оба режима заполняют один и тот же куб, отличаясь лишь способом заполнения:

- ЛЧМ-точность: глобальный дальностный FFT + поячеечный угловой 16×16 (главы 3–4) — куб заполнен дальностно-разрешённо, плотно.

- AM-присутствие: локальный трёхмерный FFT по скользящему окну 16×16×D (глубина окна D, напр. 16) с переменным шагом (8/16/32/64) — куб заполнен грубо и разреженно.

Дальше — один объёмный токенизатор, безразличный к тому, чем куб заполнен. Это и есть абстракция: одно ядро, разный фронт.

## 4-бис.2. AM-фронтенд: быстрый «есть/нет + примерно где»

Вход этого интерфейса — отдельный лёгкий амплитудно-модулированный зонд (быстрый грубый обзор; при необходимости — огибающая широкополосного приёма). AM отвечает не на «точно где», а на «есть ли что-то в квадрате». В идеале AM-куб — почти сплошной шум с редкими выбросами там, где надо исследовать. Дёшево, потому что:

- переменный шаг 8/16/32/64 — ручка «грубо↔точно»: крупный шаг подвыбирает дальность (читаем меньше), мелкий (8) — только в помеченных зонах;

- произвольный под-куб: обрабатываем участок любого размера (вплоть до 8×8×L) и в любой точке объёма, не с начала — «только конец», только заказанная часть длины;

- никакой тонкой дальности и когерентной точности — это работа FM-m.

Почему именно 3D, а не 2D по блоку. Плоский угловой FFT показывает лишь «энергия есть» (переход 0→1) и не отличает точку от сплошного. Третья ось несёт форму по дальности: локальный отклик даёт компактный колокол, а длинный/непрерывный источник — размазанный профиль с провалом. То есть 3D-FFT сразу отделяет «сконцентрировано» (кандидат) от «размазано» (шум/помеха) — концентрация как признак, прямо в кубе.

## 4-бис.3. Объёмный токенизатор

Над кубом работает одно ядро:

под-куб 16×16×L → 3D-FFT → OS-CFAR по объёму → 3D-признаки → токен

Признаки — прямое обобщение плоских на объём: главный лепесток 3×3×3, охранная зона 5×5×5, PR/Hoyer по вокселям (16×16×L), интегральное отношение лепестков в 3D. Порог выброса — OS-CFAR в 3D (объёмные обучающие/охранные ячейки), тот же принцип, что в плоском тракте. Двумерная токенизация глав 3–4 — частный случай при L = 1.

Выход — тот же структурный токен (теперь пик в 3D: k_x, k_y, k_z + грубая дальность-позиция окна + признаки + метка), и дальше — тот же конвейер: гейт → арбитр переднего края / код → L3 → опрос FM-m.

## 4-бис.4. Объект и радиолюбитель (RFI) в кубе

Пример разделения одним алгоритмом:

- объект — когерентный отклик: компактный выброс в одном угловом квадрате и одном блоке дальности (колокол);

- радиолюбитель (RFI) — непрерывный внешний источник со своего угла: не эхо, приходит непрерывно → выброс на его угле во всех блоках дальности (полоса), а по третьей оси — застывший тон во всех окнах.

Тот же токенизатор и та же сборка по дальности видят: объект локализован (один блок), RFI — размазан по всей дальности → распознаётся как непрерывный источник; окончательно RFI отсекает FM-m код-арбитр (не ответит на свежий код). Спец-случая нет.

«Летит» — не из куба. Окно быстрого времени слишком коротко для доплера; движение определяется трекингом выброса между тактами (либо отдельной осью пачки), а не внутри одного AM-куба.

## 4-бис.5. Реализация и бюджет (MI100)

Под-куб загружается в память рабочей группы (LDS), угловые плоскости 3D-БПФ считаются на матричных блоках, порог и токенизация — там же, без выхода в VRAM; сбор апертуры поперёк антенн (данные лежат антенна-за-антенной) — страйд-чтениями при загрузке в LDS, отдельного прохода нет.

Порядок величин на MI100 (полоса 1.23 ТБ/с), объём 16×16×N:

| режим | 0.5М | 1М |
| --- | --- | --- |
| грубый скан, шаг 64 (¼ объёма) | ~0.2–0.3 мс | ~0.4–0.5 мс |
| сплошной, шаг 16 | ~1 мс | ~2 мс |
| под-куб 8×8×пару-тысяч (зум/«только конец») | микросекунды | микросекунды |

Полная длина 0.5–1М — осознанная, заложенная задержка; «быстро» достигается крупным шагом и/или частичным под-кубом.

## 4-бис.6. Итог

Токен — универсальный интерфейс; фронтенд лишь заполняет куб (AM грубо / ЛЧМ точно), а объёмный токенизатор один. Отсюда одно абстрактное ядро, инвариантный к фронтенду пайплайн и, как следствие, простота и патентная широта (зависимые пункты об объёмном токене и инвариантности к фронтенду).