# Глава 8. Целеуказание пучка FM-m: замыкание когнитивной петли

## 8.0. Место главы в конвейере

Гейт (глава 4) свернул объём в матрицу токенов, арбитр (глава 5) пометил истинную цель, коррелятор (глава 6) реализует точечный опрос. Настоящая глава замыкает петлю: из матрицы токенов формируется целеуказание — куда и каким пучком светить агильным FM-m. Ключевая мысль: решение принимается по компактной матрице токенов, а не по сырому объёму, — отсюда скорость.

## 8.1. Что даёт вход

Из токенов выживших срезов уже известно (грубо, до опроса):

- номер бина дальности r истинной цели (передний край группы, глава 5);

- углы (k_x, k_y) — из массива пиков токена, sinθ = k/8 при d = λ/2.

Это несколько чисел на цель, а не карта и не куб. Тонкую дальность даёт уже сам опрос FM-m (интерполяция корреляционного пика, глава 7), а не вход целеуказания — целеуказание строится над грубыми оценками.

## 8.2. Формирование пучка

Вокруг оценки (дальность, углы) остаётся конус неопределённости (дискретность угловой сетки, страддл, шум). В него направляется пучок из нескольких лучей (типично 8–10; в общем 5…n, глава 6) агильного FM-m: лучи покрывают конус, а свежий непредсказуемый код обеспечивает неподделываемость опроса (глава 5). Отклик, согласованный с текущим кодом на ближней дальности, подтверждает цель; отсутствие согласованного отклика — снимает кандидата.

## 8.3. Когнитивная петля (такт)

ЛЧМ широко  →  16×16×N (два FFT)  →  токены + арбитр  →  FM-m в выбранный квадрат  →  пауза

Логика петли: обнаружил пассивно (широкий ЛЧМ) → дал точки (матрица токенов) → зондировал активно (пучок FM-m в квадрат) → уточнил. После опроса — пауза; радар может пройтись по соседним квадратам; на следующем такте всё формируется заново (новый код, новая длина, новое N). Дешёвый инвариант (ЛЧМ-картинка → токены) гейтит дорогой агильный зонд — так тратится ресурс только туда, где есть кандидат.

## 8.4. Почему из матрицы токенов, а не из объёма

Целеуказание работает по единицам токенов, а не по кубу 16×16×N, и одинаково независимо от фронтенда (ЛЧМ/AM, глава 4-бис): это единицы чисел на цель против миллионов отсчётов на входе. Отсюда ограниченная и предсказуемая латентность цикла «обнаружил → зондировал», что и требуется для когнитивного режима реального времени.

## 8.5. Связь с формулой

Это признак (г) независимого пункта: «по матрице токенов формируют целеуказание и излучают в выбранное направление точечный агильный FM-m». Вместе с (а) формированием объёма двумя FFT, (б) токеном и (в) арбитром переднего края целеуказание замыкает совокупность из четырёх элементов, на которой держится новизна.