# Глава 9. Устойчивость к противнику и латентность

## 9.1. Причинность как неподделываемый признак

Ядро устойчивости — причинность. Противник не ответит кодом, которого ещё не слышал, и не поставит ложную цель ближе истинной (τ ≥ 0). Передний край (глава 5) и свежесть агильного кода дают признак, который нельзя подделать подстройкой мощности или спектра — в отличие от чисто энергетических или статистических критериев, которые адаптивный DRFM обходит.

## 9.2. Анти-затопление и латентность

DRFM способен залить сцену множеством ложных целей. Латентность ограничивается сверху конструктивно: потолок кандидатов K_max (обозначение отдельно от K гипотез задержки гл.6) плюс приоритет обработки по инвариантному скору токена (глава 4). Обрабатываются первые K_max кандидатов по приоритету, остальное отбрасывается — цикл «обнаружил → зондировал» остаётся ограниченным по времени независимо от плотности помех.

## 9.3. Устойчивое обнаружение (CFAR)

Против гребёнки и RFI — CFAR порядковой статистики (OS-CFAR), локальный, по угловой координате. Он устойчив к множественным помеховым отметкам в окне, тогда как усредняющий CA-CFAR гребёнка «поднимает» по фону и глушит истинную цель.

## 9.4. Заградительный шум — тоже наблюдаем

Заградительную (шумовую по полосе) помеху мы не просто терпим — мы её видим и используем:

- Обнаружение. После дечирпа шум не сжимается в дальностный тон, а поднимает фон по дальности; из своего углового сектора он даёт в гейте (глава 4) класс «размазанный» с характерными признаками (PR — десятки, MainFrac ~0.4, LobeRatio ~0.25), отделимыми и от цели (PR ~3.6), и от белого шума (PR ~128). Направление заградки известно из угловой карты.

- Не подтверждается как цель. В опросе FM-m шум не даёт код-согласованного пика — давится процессным усилением ~10·log₁₀(L) дБ; заградка не проходит арбитр как цель.

- Пеленг в пользу. Зная угловой сектор заградки, при целеуказании его деприоритизируют/обходят, а сам пеленг постановщика — полезный выход (angle of arrival). OS-CFAR (§9.3) держит порог при поднятом фоне.

## 9.5. Итог

Устойчивость строится на физике (причинность), а не только на статистике: противник может подтолкнуть энергетические признаки, но не причинностный передний край и не непредсказуемый код. Латентность ограничена конструктивно (K_max + приоритет по скору), что и требуется для когнитивного режима реального времени.