# Формула изобретения (рабочая редакция)

Якорь документа. Описание (главы 3–9) обязано поддерживать каждый признак формулы. Финальную редакцию визирует патентный поверенный; ниже — инженерный каркас под экспертизу.

## Независимый пункт 1 (способ)

Ограничительная часть. Способ распознавания истинной цели на фоне самоприкрывающей ретрансляционной помехи и целеуказания в моностатическом радаре с активной фазированной антенной решёткой, включающий излучение зондирующего сигнала, приём отражённого сигнала элементами решётки, преобразование Фурье принятого сигнала и обнаружение целей,

Отличительная часть — отличающийся тем, что за каждый рабочий такт:

(а) излучают широкий линейно-частотно-модулированный (ЛЧМ) зондирующий сигнал; принятый сигнал подвергают гетеродинному сжатию (дечирпу), получая N комплексных отсчётов, где N — переменная за такт величина; и формируют массив данных апертура×апертура×дальность размерности n×n×N (в частности 16×16×N) посредством двух раздельных преобразований Фурье — глобального дальностного преобразования по оси быстрого времени и поячеечного углового преобразования 16×16 на каждом бине дальности;

(б) для каждого среза дальности заменяют полную угловую карту структурным токеном, содержащим массив ограниченного числа наиболее ярких угловых пиков с их координатами и амплитудами и вектор инвариантных к расщеплению (страддлу) признаков распределения энергии;

(в) классификатором относят срез к классу состояния, причём классификатор выполняет функцию гейта, а принадлежность отклика истинной либо ложной цели устанавливают причинностным арбитром — по признаку ближнего по дальности члена причинностной группы (правило переднего края, τ ≥ 0) и/или согласования отклика с текущим кодом зондирования;

(г) по совокупности токенов (матрице токенов) формируют целеуказание и излучают в выбранное направление точечный фазоманипулированный зондирующий сигнал (FM-m) с агильным кодом переменной длины 2ⁿ, дополняемой нулями до размера преобразования Фурье, причём код меняется от такта к такту.

Ядро новизны — совокупность (а)+(б)+(в)+(г): агильная длина кода → страддл-инвариантный токен → ИИ-гейт с физическим арбитром → целеуказание агильного пучка из матрицы токенов.

## Зависимые пункты (способ)

п.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что вектор признаков включает пиковое отношение PR = (Σpᵢ)²/Σpᵢ², меру разреженности Хойера, долю энергии главного лепестка в окне 3×3 и интегральное отношение главного лепестка к боковым; pᵢ = |Aᵢ|².

п.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что структурный токен содержит до пяти наиболее ярких пиков, каждый из которых задан угловыми координатами (kx, ky), амплитудой и признаком кромки; массив пиков упорядочен по углу, а сборка токенов ведётся по дальности.

п.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что причинностный арбитр применяют в области самозащитной (самоприкрывающей) помехи, а уводящую помеху на ином носителе разделяют по свежести кода зондирования и угловому разнесению.

п.5. Способ по п.1, отличающийся тем, что корреляцию с кодом зондирования выполняют через быстрое преобразование Фурье по K сопряжённым опорам текущего кода (K — число гипотез задержки, гл.6): corr = IFFT(conj(FFT(ref))·FFT(inp)), с батчингом по свободной памяти графического процессора.

п.6. Способ по п.5, отличающийся тем, что на выходе обратного преобразования Фурье коррелятора формируют вторичный набор токенов из 3–5 наибольших значений отклика, сокращая объём передаваемых на дальнейшую обработку данных.

п.7. Способ по п.1, отличающийся тем, что на трудных кандидатах с нерегулярной структурой (рваная гребёнка, дрожащая задержка, наложенные отклики) дополнительно применяют резидентную последовательностную нейронную сеть (рекуррентную, LSTM/GRU) над потоком токенов области интереса вдоль дальности, которая уточняет угол и тонкую дальность кандидата, после чего решение подтверждают код-корреляцией FM-m. Альтернативная реализация — объёмная нейронная сеть на сыром патче 16×16×(32/64/256).

п.8. Способ по п.1, отличающийся тем, что устойчивое обнаружение на угловой карте выполняют посредством CFAR порядковой статистики (OS-CFAR) по угловой координате.

п.9. Способ по п.1, отличающийся тем, что формирование углового среза, свёртку среза в токен и классификацию-гейт выполняют целиком в быстрой внутрикристальной памяти графического процессора (памяти рабочей группы, LDS) без выгрузки промежуточных данных во внешнюю память, а поячеечное угловое преобразование 16×16 вычисляют на матричных (тензорных) вычислительных блоках; размерность 16×16 обеспечивает размещение среза в памяти рабочей группы и матричное вычисление. > Технический эффект (в описание, не в пункт): совмещение формирования, токенизации и классификации в памяти рабочей группы устраняет обмены с внешней памятью, а тензорное вычисление 16×16 даёт выигрыш по скорости на порядки — это опора приоритета «скорость обработки».

## Независимый пункт 10 (устройство)

Устройство распознавания истинной цели и целеуказания, содержащее активную фазированную антенную решётку, аналого-цифровой тракт с гетеродинным сжатием (дечирпом) и вычислитель на графическом процессоре, отличающееся тем, что вычислитель выполнен с возможностью: - формирования массива n×n×N (в частности 16×16) двумя раздельными преобразованиями Фурье (дальностным и поячеечным угловым); - свёртки каждого среза дальности в структурный токен из инвариантных к расщеплению признаков распределения энергии; - классификации-гейта срезов и причинностного арбитража «истинная/ложная цель» по правилу ближнего края (τ ≥ 0) и/или согласования с текущим кодом; и содержащее формирователь агильного фазоманипулированного зондирующего сигнала переменной длины 2ⁿ, управляемый по матрице токенов для целеуказания.

## Зависимые пункты (устройство)

п.11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что формирователь строит код переменной длины от 2⁸ до 2²⁰, меняющийся от такта к такту.

п.12. Устройство по п.10, отличающееся тем, что вычислитель реализует коррелятор на библиотеке hipFFT/ROCm с двухпоточным конвейером (эталон и вход) и батчингом по свободной памяти.

п.13. Устройство по п.10, отличающееся тем, что вычислитель выполняет угловое преобразование 16×16 и классификацию-гейт в памяти рабочей группы на матричных (тензорных) блоках графического процессора.

п.14. Устройство по п.10, отличающееся тем, что содержит канал широкого ЛЧМ-обзора для грубого целеуказания, гейтящего точечный фазоманипулированный зонд.

п.14а. Устройство по п.10, отличающееся тем, что вычислитель содержит резидентную последовательностную нейронную сеть (LSTM/GRU), выполненную с возможностью уточнения угла и тонкой дальности трудного кандидата по потоку токенов области интереса (зеркало п.7 способа).

## Дополнительные зависимые пункты (унифицированный объёмный примитив)

п.15. Способ по п.1, отличающийся тем, что токен формируют из объёмного участка «апертура×апертура×дальность» размера n×n×L (в частности 16×16) произвольного размера и положения посредством трёхмерного преобразования Фурье и трёхмерного порогового обнаружения (OS-CFAR по объёму) с объёмными признаками (главный лепесток 3×3×3, охранная зона 5×5×5), причём фронтенд грубого амплитудно-модулированного присутствия (скользящее объёмное преобразование переменного шага) и дальностно-разрешённый ЛЧМ-тракт формируют один и тот же токен; двумерная токенизация — частный случай при L=1.

п.16. Устройство по п.10, отличающееся тем, что блок токенизации выполнен с возможностью формирования токена из объёмного участка n×n×L (в частности 16×16) произвольного размера и положения трёхмерным преобразованием Фурье и трёхмерным пороговым обнаружением в памяти рабочей группы, единообразно для данных амплитудно-модулированного присутствия и ЛЧМ-тракта.

## Карта «признак формулы → уровень техники» (для поверенного)

- (а) два FFT дальность/угол по бинам — близко: EP0097490A2, CN101441271A (GPU-SAR). Новизна не в самих двух FFT.

- (б)+(в) ИИ-классификатор на радарном кубе — близко: US10962637B2, US12181562. Отличие — токен из страддл-инвариантных признаков + гейт/арбитр, а не end-to-end сеть.

- (г) целеуказание/планирование пучка ИИ — близко: US11747438. Отличие — управление именно агильным FM-m из матрицы токенов.

- Прототип: RU2549375C1 (два канала + корреляция, без структурного различителя цель/ложь).

- Вывод для защиты: новизна держится на СОВОКУПНОСТИ (а)+(б)+(в)+(г); дробление пунктов недопустимо — каждый элемент по отдельности бьётся уровнем техники.

## Решения и статус

- Патентная чистота (классы G01S 7/36, 7/292, 7/41, 7/38, 7/2813; H04K 3/22, 3/25) — Алекс ведёт дополнительный патентный поиск параллельно; мы реализуем план, не дожидаясь.

- Достаточность раскрытия (enablement) — раскрываем полно: перечень страддл-инвариантных признаков, токен, арбитр, on-chip/тензорная обработка описываются в главах 3–6 без сокрытия (если не патент — то статья, а ей полнота нужна).

- Единство изобретения — рассматриваем раздельно три трека: способ, устройство, статья (отдельные документы/заявки).