# Способ и устройство распознавания цели на фоне самоприкрывающих помех

# Название изобретения

Способ распознавания истинной цели на фоне самоприкрывающей ретрансляционной помехи и устройство для его осуществления.

# Область техники

Изобретение относится к радиолокации, а именно к защите радиолокационных станций с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) от активных ретрансляционных (DRFM) самоприкрывающих помех, и может использоваться для распознавания истинной цели среди ложных отметок и выдачи целеуказания.

# Уровень техники

Известен способ подавления активной помехи (прототип RU2549375C1), основанный на приёме излучения источника помех по двум каналам — основному и вспомогательному — и вычислении корреляции между ними для компенсации помехи в главном луче. Прототип рассчитан на геометрию отдельного постановщика помех и не содержит структурного различителя «истинная цель / ложная цель»: при самоприкрытии, когда помеха излучается с носителя самой цели, отклик ретранслятора структурно не отличается от отражения цели, и прототип задачу не решает.

Известны также нейросетевые классификаторы радиолокационных данных на трёхмерном массиве «дальность–угол–скорость» (US10962637B2, US12181562), когнитивные планировщики распределения радиолокационного ресурса (US11747438), формирование азимут-угломестной картины преобразованием Фурье по бинам дальности (EP0097490A2) и GPU-ускоренная обработка радиолокационных данных (CN101441271A). Каждое из этих решений по отдельности не обеспечивает распознавания истинной цели при самоприкрытии.

# Раскрытие сущности изобретения

Решаемая задача — надёжное распознавание истинной цели на фоне самоприкрывающей ретрансляционной помехи (гребёнка ложных целей, размытие спектра, заградка, сторонний источник) при ограниченной латентности обработки.

Технический результат — повышение достоверности распознавания истинной цели и снижение вычислительных затрат за счёт сведения большого объёма данных к компактной матрице токенов и применения причинностного физического арбитра.

Технический результат достигается совокупностью признаков, работающих за каждый рабочий такт:

- излучение широкого линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) зондирующего сигнала и формирование объёма «апертура×апертура×дальность» размерности 16×16×N (N — переменная величина такта) двумя раздельными преобразованиями Фурье — глобальным дальностным и поячеечным угловым 16×16;

- замена полной угловой карты каждого среза дальности структурным токеном из ограниченного числа наиболее ярких угловых пиков и вектора инвариантных к расщеплению (страддлу) признаков распределения энергии;

- классификация срезов нейросетевым гейтом при вынесении окончательной метки «истинная/ложная цель» причинностным физическим арбитром — по правилу ближнего по дальности члена причинностной группы (передний край, τ ≥ 0) и/или согласования отклика с текущим кодом зондирования;

- формирование целеуказания по матрице токенов и излучение в выбранные площади многолучевого агильного фазоманипулированного зонда FM-m с кодом переменной длины 2ⁿ, меняющимся от такта к такту.

Ни один из признаков 1–4 по отдельности не обеспечивает технический результат; он достигается их совокупностью.

# Перечень фигур

- Фиг. 1 — схема формирования объёма 16×16×N двумя раздельными преобразованиями Фурье.

- Фиг. 2 — угловая карта и вектор инвариантных признаков для трёх классов среза.

- Фиг. 3 — устойчивость признаков к расщеплению (страддлу).

- Фиг. 4 — структурный токен и сборка токенов по дальности.

(Чертежи прилагаются отдельно; для целей формулы не обязательны.)

# Осуществление изобретения

Тракт приёма. АФАР → АЦП → гетеродин-дечирп на ПЛИС (stretch-processing) → комплексные IQ. Дечирп превращает задержку цели в постоянную частоту биений (f_b = μ·2R/c, μ = ΔF/T_c); за такт формируется N комплексных отсчётов, N переменна.

Формирование объёма (два FFT). Глобальным дальностным преобразованием Фурье по оси быстрого времени биения переводятся в дальность (ось Z становится дальностью, N бинов). Затем на каждом бине дальности выполняется поячеечное угловое преобразование 16×16 на матричных (тензорных) блоках; магнитуда |·|² с fftshift берётся только после углового преобразования. Разрешение по дальности Δr = c/(2·ΔF); угловая шкала sinθ = k/8 при d = λ/2.

Токенизация. Полная угловая карта (256 = 16×16 ячеек) заменяется структурным токеном: массив до пяти наиболее ярких пиков (k_x, k_y, амплитуда, кромка) и вектор инвариантных к расщеплению признаков распределения энергии (пиковое отношение PR = (Σp)²/Σp², мера разреженности Хойера, доля главного лепестка 3×3, интегральное отношение лепестков). Формирование, токенизация и классификация выполняются целиком в быстрой внутрикристальной памяти рабочей группы GPU без выгрузки во внешнюю память.

Гейт и арбитр. Классификатор (малая нейросеть 6→16→3) относит срез к классу состояния (шум/собранный/размазанный), выполняя функцию гейта и приоритизатора. Окончательную метку «истинная/ложная цель» выносит причинностный арбитр: истинная цель — ближний по дальности член причинностной группы (ретранслятор причинно только задерживает, τ ≥ 0, поэтому ложные отметки всегда дальше), и/или отклик, согласованный с текущим кодом зондирования (свежий непредсказуемый код не может быть подделан ретранслятором). Область применения — самозащитная (самоприкрывающая) помеха.

Коррелятор FM-m. Точечный многолучевой опрос реализуется корреляцией через БПФ: corr = IFFT(conj(FFT(ref))·FFT(inp)), O(N log N), для S лучей против K гипотез задержки текущего кода одновременно, в двух потоках GPU с батчингом по свободной памяти; на выходе IFFT ядро токенизации извлекает 3–5 наибольших значений отклика.

Глубокий добор (L3). На трудных кандидатах с нерегулярной структурой применяется резидентная последовательностная нейросеть (LSTM/GRU) над потоком токенов области интереса, уточняющая угол и тонкую дальность; окончательное подтверждение — код-корреляцией FM-m.

Целеуказание. По матрице токенов формируется целеуказание (номер бина дальности, тонкая дальность интерполяцией пика, углы) и излучается многолучевой агильный зонд FM-m в интересуемые площади. Когнитивная петля: обнаружил широко (ЛЧМ) → дал точки (токены) → зондировал точечно (FM-m) → пауза → соседние площади.

Устойчивость. Причинность неподделываема (враг не ответит кодом, которого не слышал, и не поставит ложную цель ближе истинной); анти-затопление ограничивает латентность потолком кандидатов и приоритетом по инвариантному скору; устойчивое обнаружение — OS-CFAR по угловой координате; заградительный шум обнаруживается как класс «размазанный» и не подтверждается код-корреляцией.

# Формула изобретения

1. Способ распознавания истинной цели на фоне самоприкрывающей ретрансляционной помехи и целеуказания в моностатическом радаре с активной фазированной антенной решёткой, включающий излучение зондирующего сигнала, приём отражённого сигнала элементами решётки, преобразование Фурье принятого сигнала и обнаружение целей, отличающийся тем, что за каждый рабочий такт: (а) излучают широкий линейно-частотно-модулированный сигнал, после гетеродинного сжатия получают N комплексных отсчётов при переменной N и формируют массив «апертура×апертура×дальность» размерности 16×16×N двумя раздельными преобразованиями Фурье — глобальным дальностным и поячеечным угловым 16×16; (б) для каждого среза дальности заменяют полную угловую карту структурным токеном из ограниченного числа наиболее ярких угловых пиков и вектора инвариантных к расщеплению признаков распределения энергии; (в) классификатором относят срез к классу состояния, причём классификатор выполняет функцию гейта, а принадлежность отклика истинной либо ложной цели устанавливают по правилу ближнего по дальности члена причинностной группы (τ ≥ 0) и/или согласования отклика с текущим кодом зондирования; (г) по совокупности токенов формируют целеуказание и излучают в выбранное направление точечный фазоманипулированный зондирующий сигнал с агильным кодом переменной длины 2ⁿ, дополняемой нулями до размера преобразования Фурье, причём код меняется от такта к такту.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что вектор признаков включает пиковое отношение PR = (Σp)²/Σp², меру разреженности Хойера, долю энергии главного лепестка в окне 3×3 и интегральное отношение главного лепестка к боковым.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что структурный токен содержит до пяти наиболее ярких пиков, каждый из которых задан угловыми координатами, амплитудой и признаком кромки; массив пиков упорядочен по углу, а сборка токенов ведётся по дальности.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что причинностный арбитр применяют в области самозащитной помехи, а уводящую помеху на ином носителе разделяют по свежести кода зондирования и угловому разнесению.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что корреляцию с кодом зондирования выполняют через быстрое преобразование Фурье по k сопряжённым опорам текущего кода с батчингом по свободной памяти графического процессора.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что на выходе обратного преобразования Фурье коррелятора формируют вторичный набор токенов из 3–5 наибольших значений отклика.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что на трудных кандидатах с нерегулярной структурой дополнительно применяют резидентную последовательностную нейронную сеть (LSTM/GRU) над потоком токенов области интереса, уточняющую угол и тонкую дальность, с подтверждением код-корреляцией; альтернативно — объёмную нейронную сеть на сыром патче 16×16×(32/64/256).

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что устойчивое обнаружение на угловой карте выполняют посредством CFAR порядковой статистики по угловой координате.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что формирование углового среза, свёртку среза в токен и классификацию выполняют целиком в быстрой внутрикристальной памяти рабочей группы графического процессора, а угловое преобразование 16×16 — на матричных (тензорных) вычислительных блоках.

10. Устройство распознавания истинной цели и целеуказания, содержащее активную фазированную антенную решётку, аналого-цифровой тракт с гетеродинным сжатием и вычислитель на графическом процессоре, отличающееся тем, что вычислитель выполнен с возможностью формирования массива 16×16×N двумя раздельными преобразованиями Фурье, свёртки каждого среза дальности в структурный токен из инвариантных к расщеплению признаков и причинностного арбитража «истинная/ложная цель» по правилу ближнего края и/или согласования с текущим кодом, и содержащее формирователь агильного фазоманипулированного зондирующего сигнала переменной длины 2ⁿ, управляемый по матрице токенов для целеуказания.

11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что формирователь строит код переменной длины от 2⁸ до 2²⁰, меняющийся от такта к такту.

12. Устройство по п.10, отличающееся тем, что вычислитель реализует коррелятор на библиотеке hipFFT/ROCm с двухпоточным конвейером и батчингом по свободной памяти.

13. Устройство по п.10, отличающееся тем, что вычислитель выполняет угловое преобразование 16×16 и классификацию в памяти рабочей группы на матричных вычислительных блоках.

14. Устройство по п.10, отличающееся тем, что содержит канал широкого ЛЧМ-обзора для грубого целеуказания, гейтящего точечный фазоманипулированный зонд.

# Реферат

Способ и устройство распознавания истинной цели на фоне самоприкрывающей ретрансляционной (DRFM) помехи в моностатическом радаре с АФАР. За каждый такт широкий ЛЧМ-сигнал формирует объём «апертура×апертура×дальность» 16×16×N двумя раздельными преобразованиями Фурье; каждый срез дальности сворачивается в компактный структурный токен из наиболее ярких угловых пиков и инвариантных к расщеплению признаков; нейросетевой гейт классифицирует срезы, а окончательную метку «истинная/ложная цель» выносит причинностный арбитр по правилу ближнего края (τ ≥ 0) и/или согласования с текущим кодом; по матрице токенов формируется целеуказание и излучается многолучевой агильный зонд FM-m с кодом переменной длины. Достигается повышение достоверности распознавания при самоприкрытии и снижение вычислительных затрат.